STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A GYMNÁZIUM

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

# Cvičenia z elektrotechniky

## Úloha č. 4: Kondenzátor

| Šk. rok: 2025/2026 | Trieda: I.AI |
| --- | --- |
| Meno: Matej Šustek | Hodnotenie: ___________ |

------------------------------

## 1. Zadanie

Zapojiť RC obvod s jedným kondenzátorom, s kondenzátormi v sérii a paralelne. Sledovať priebeh napätia pri nabíjaní a vybíjaní pomocou osciloskopu a výsledky porovnať s teoretickými výpočtami.

## 2. Teoretický rozbor

Kondenzátor uchováva elektrickú energiu. Kapacita C [F] je daná vzťahom C = Q / U. Nabíjanie a vybíjanie prebieha exponenciálne s časovou konštantou τ = R · C.

Sériové zapojenie: 1/Cs = 1/C1 + 1/C2 (kapacita klesá)

Paralelné zapojenie: Cp = C1 + C2 (kapacita stúpa)

## 3. Postup merania

1. Zostaviť obvod podľa schémy.
2. Sledovať priebeh na osciloskope.
3. Odmerať časové a napäťové hodnoty pomocou kurzorov.
4. Zopakovať pre rôzne druhy zapojenia.

## 4. Výsledky a výpočty

Jeden kondenzátor (10µF): τ = 100 ms

Sériové zapojenie (5µF): τ = 50 ms

Paralelné zapojenie (20µF): τ = 200 ms

## 5. Namerané hodnoty a grafy

Tabuľka merania:

| x1 [ms] | x2 [ms] | dx [ms] | dy [V] | dy/dx [V/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,36 | 66,83 | 10,47 | 5,11 | 488,25 |

## 6. Záver

Meraním sme overili správanie RC obvodov. Namerané hodnoty sa zhodujú s teoretickými výpočtami. Sériové zapojenie znižuje celkovú kapacitu, kým paralelné ju zvyšuje, čo priamo ovplyvňuje časovú konštantu.